798大厦负二层金刚砂耐磨地坪工程

招

标

文

件

2021年 4 月

威海利都房地产开发有限公司

798大厦负二层金刚砂耐磨地坪工程招标文件

798大厦负二层金刚砂耐磨地坪工程已经具备招标条件，现对该项目地坪工程进行招标。

一、项目概况

1、工程地址：威海高区吉林路100号

2、工程规模：建筑面积约4.9万平米，负二层金刚砂耐磨地坪约4900平方米。

3、计划工期：施工工期15日历天。计划2021年4月底进场施工，具体开工日期以招标人通知为准。

4、招标内容：金刚砂耐磨地坪工程施工及保修。

5、质量要求：达到现行国家质量验收规范合格标准，且满足本项目设计文件及山东省和威海市建筑行业有关标准、规定。

二、技术要求

1、施工做法：

（1）原楼板面清扫；

（2）楼板素水泥扫浆；

- 铺设Ф6@200钢筋并绑扎牢固；

- 80 mm厚C25细石混凝土找平层；

（5）耐磨地坪骨料撒布、抹平收光。

2、技术质量要求:

（1）金刚砂耐磨地坪材料应符合JC/T906-2002《 混凝土地面用水泥基耐磨材料》中II型耐磨材料规定。耐磨骨料选用适用于潮湿环境的纯金属骨料，染色剂选用铬、钛系列重金属染色剂，浅绿色，胶结水泥为经处理的62.5水泥。骨料分两次布撒≥6公斤/平方米，耐磨层厚度≥3㎜。变形缝按规范要求留设切割缝，逢宽3mm,深度≥砼厚度1/3。

混凝土地面用水泥基耐磨材料技术指标

| 项 目 | 技术指标（II型） |
| --- | --- |
| 外观 | 均匀，无结块 |
| 骨料含量偏差 | 生产商控制指标的+5% |
| 抗折强度，28d，MPa ≥ | 13.5 |
| 抗压强度，28d，MPa ≥ | 90.0 |
| 耐磨度比，% ≥ | 350 |
| 表面强度（压痕直径）,mm ≤ | 3.10 |
| 颜色（与标准样比） | 近似~微差 |

3、金刚砂硬化耐磨地坪验收标准：

（1）达到GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》中硬化耐磨地坪质量要求，并且光洁密实、色彩均匀，不分色，不返锈，无裂缝，无起砂、空鼓。2m直尺检查时地面平整度的允许偏差：3mm；变形缝整齐顺直，深度基本一致。

（2）莫氏硬度：≥8.5
（3）耐磨性：≤0.03015g/cm2

（4）耐久性：≥15年
    （5）抗压强度：3天后：≥49Mpa， 28天后：≥90Mp

施工工艺流程：基面混凝土控制→第一次材料撒布施工→磨光机融磨→第二阶段材料撒布施工→磨光机融磨→抹光、收光→养护→切缝。

4、施工要求

（1）混凝土基面找平层要求厚度80mm，强度为C25商品砼，现场塌落度75-100mm，砼表面应密实、平整、且无泌水。地面砼施工缝应留设在耐磨地坪收缩缝切缝处。

（2）耐磨地坪骨料撒布、抹平要求：现浇混凝土初凝时用指压测试，留下3-5mm印迹，可开始耐磨地坪施工。施工前砼基层要再度提浆，同时进行第一次耐磨骨料撒布，要求撒布均匀，撒布骨料每平米用量约4㎏，待骨料吸收混凝土水分变湿后，用磨光机将骨料与砼基浆融磨均匀；约1~2小时后，进行第二次骨料撒布，撒布前先用靠尺或平直刮杆检查地面水平度，并调整第一次撒布不平整处，撒布骨料的方向应与第一次撒布方向垂直，撒布骨料每平米用量约2㎏，撒布后应立即抹平、磨光，并重复磨光至少两次，磨光机作业时应纵横相交错进行，均匀有序，防止耐磨骨料材料聚集，确保与上次骨料融磨结合均匀彻底。凡是边角等磨光机达不到处，应采用手工抹平收光，并适当增加耐磨骨料撒布用量。

（3）耐磨地坪磨光要求：抹平工序完成后2~3小时，面层材料硬化至指压稍有下陷时，启动磨光机抹压抛光，磨光机的转速及角度应视硬化情况调整，磨光机作业时应纵横交错多次重复抹压抛光。抛光工序完成后，耐磨地坪应具有明显的镜面效果，色泽均匀，2m直尺检查时地面平整度不大于3mm。

（4）成品面层养护要求：

面层收光后应严格避免暴晒，强风干（易造成小龟裂），并在4~5小时内涂刷面层养护剂，养护时间不低于14天。养护阶段应采取措施，禁止其他人员随便进出或进行其它项目的施工操作。

（5）收缩缝切割要求：

收缩缝的切割宜在耐磨地坪完成后96小时进行。切割时人员要少而精，避免造成成品划痕。切缝宽度3mm，深度≥砼厚度1/3，切缝间距根据现场柱距确定且面积不大于36m2。切割时应同时用工程吸尘器紧跟切割机将粉、浆清吸彻底，避免残留缝隙内或吸附污染成品。

5、金刚砂耐磨地坪大面积施工前，需现场做不小于200平米的实体样板，经共同验收合格并材料封样后方可大面积展开施工。

三、质量保修

1、质量保修期自工程竣工验收合格且交付之日起两个年。

2、工程缺陷责任期为两年，缺陷责任期自项目通过竣工验收之日起计算。

3、中标人承诺接到招标人或实际使用单位通知后24小时内派专门技术人员和维修人员赶到指定地点，提供维修服务。

4、在保修期内维修因施工及材料质量等导致的工程质量问题和缺陷，并赔偿由此造成的全部损失。

双方在责任认定产生争议，如中标人认为是非中标人原因造成的维修时，中标人必须提供充足、有效书面证据证明其无过错，否则中标人应按工程质量保修书约定内容履行维修责任。

四、投标报价须知

1、报价：投标报价为“固定综合单价”，综合单价应包括金刚砂耐磨地坪工程所有工作内容的人工费、材料费、机械费、措施费、检测试验费、规费、企业管理费、利润、税金及风险因素等全部费用。各投标单位应根据招标文件施工做法和技术质量要求，结合本工程的具体情况和市场行情，做出合理报价。

2、投标人应按照招标文件提供的“报价表”格式报价，如果报价中有缺项，应视为缺项价格已分摊在其它项目中。如果投标人所报总价不完整，只是部分报价，招标人有权拒绝对该报价文件进行评审。

3、报价表内填写的单价、合价和总报价均应被视为满足招标文件所有有关条文的报价，任何估算错误或漏项的风险一律由投标人承担，合同期内综合单价不再进行调整。

4、报价表中的工程量为预算量，实际工程量不同时按实调整，中标单价不变。

5、现场施工的水、电接驳点由招标人提供，费用由中标单位承担；现场施工的二次搬运费、垂直运输等相关费用均由中标人承担，所投标报价视为已包含此部分费用，结算时不再另行计取。

6、材料及设备招标人指定品牌的必须按指定的品牌报价，招标人没有指定品牌的材料及设备，投标单位必须标明品牌、型号。

7、投标人须到项目现场踏勘，以充分了解项目位置、施工场地、交通场地及其他影响投标报价的情况，任何因忽视或误解以上情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8、工程变更、签证：施工过程中，由于工程需要发生的变更，须经签证确认。

9、工程量计算规则：按设计主墙间净面积以平方米计算，不扣除柱、垛所占面积，开口部分按实际计算。

10、工程结算及付款：结算时以中标固定综合单价乘以工程量结算。

11、付款条件：抵顶798大厦公寓一套，价格双方协商；质保金为结算造价5%，具体付款比例由各投标人自报；付款时，中标单位需提供与付款数额相同的增值税专用发票。

五、投标人资格要求

1、在威海市境内注册的，具有合法有效营业执照的独立法人单位；

2、有专业地坪工程施工承包经验；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、有履行合同的能力，并能提供优质的服务；

5、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、工程不允许转包、挂靠，不接受联合体投标。

六、投标注意事项

1.投标保证金为人民币叁万元整。

2.投标保证金应当在开标时间前24小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的投标保证金。

开户名称：威海迪尚捷年房地产开发有限公司

开户银行：农业银行环翠支行

银行帐号：  15560101040018119

3、投标文件要求：

（1）正本一份，副本三份及电子版标书（U盘）；投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，外形平面尺寸为国际A4纸型。

（2）投标文件中表明签章的地方必须由法定代表人或委托代理人签章并且盖公章，复印件每页都须盖公章。

（3）全部投标文件应包装在一个包封中，包封应贴封条，封条上写明投标人名称、工程名称。

（4）装订要求：投标文件采用胶装方式，装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

4、请于2021年4月28日下午14：00点携带标书密封后至悦海名居办公室参加现场开标会议。投标人开标时须携带以下证件原件现场查验：

（1）法人身份证明或授权委托书、企业法定代表人或授权委托代理人身份证、营业执照副本、投标保证金汇款凭证。

（2）招标文件要求的相关认证资料等。

招标联系人：戴明慧             电话：0631-5268777

技术联系人：吕远               电话：13176311699

七、投标保证金

1、招标人与中标人签订合同后7个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，中标人的保证金转为合同履约保证金，项目第一次付款时退还。

2、 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实发现有围标、串标情况的。

八、投诉、监督

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

投标文件格式

798大厦负二层金刚砂耐磨地坪工程

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：         年         月         日

目    录

一、投标书

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、现场管理人员

五、拟投入本工程的主要施工设备表

六、其他资料

投 标 书

威海迪尚捷年房地产开发有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：人民币（大写）：                           （￥               ）

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：                   。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

投标书附录：

负二层金刚砂耐磨地坪工程报价明细

| - 投标综合单价（元/㎡） |  |
| --- | --- |
| - 80mm厚细石C25商品砼找平层 |  |
| - ￠6@200钢筋 |  |
| - 金属骨料金刚砂≥3mm面层 |  |
| - 合 价（元） |  |
| - 税 率 |  |
| - 金刚砂品牌 |  |
| - 工 期 | - 日历天 |
| - 质量目标 |  |
| - 质保期 | - 年 |
| - 付款条件 |  |

1、投标时应提交金刚砂（金属骨料）实物样品及质量证明文件各一份。样品、检验合格报告及质量证明文件须与投标所报品牌一致。

2、参加本次投标的投标单位必须携带上述样品参加开标会议。

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

日  期：        年        月        日

注：法人身份证复印件附在此后

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

委托代理人：                            （签字）

日期：          年        月        日

注：后附授权委托人的身份证明复印件，并携原件校验。

现场施工管理人员

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签章）

日期：          年        月        日

注：后附管理人员证书复印件。

拟投入本工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 产地 | 出厂日期 | 生产能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他资料

（一）投标服务承诺：

（二）近年完成的类似项目情况表（2019年1月1日至开标日）

（三）售后服务承诺、免费保修期内维保内容