迪尚华府三期太阳能供货安装施工

招

标

文

件

临沂迪尚置业有限公司

2021年5月

临沂迪尚置业有限公司开发建设的迪尚华府三期项目壁挂式太阳能供货安装施工，现采用公平、公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚华府三期

项目地点: 沈阳路与芝麻墩路交汇处

# 二、工程基本情况

建筑面积：约32000 平方米，（11层5栋）。结构形式为框剪、剪力墙结构；填充蒸压加气砌块墙体。

## 三、招标范围

迪尚华府三期工程阳台壁挂式太阳能供货安装施工，共计233台。集热器放置在建筑南立面阳台外面，水箱为承压换热水箱，放置在阳台里面，系统热媒采用防冻液自然循环，一年四季使用正常运行。

四、质量技术要求：

（一）设备部分

1.1 集热器：平板太阳能集热器。按照《平板式太阳集热器技术条件》GB/6424-1997 国家标准和行业及市场通用性。集热器集热面积在符合相关设计规范的情况下，平板式集热器边框尺寸与阳台建筑安装尺寸相吻合。平板式集热器采用横排板形式，尺寸为2400mm×800mm。

1.1.1太阳能集热器应通过国家标准规定的强度和刚度试验，试验后，太阳能集热器应无损坏和明显变形；

1.1.2太阳能集热器应通过国家标准规定的空晒试验，试验后，太阳能集热器应无开裂、破损、变形和其他损坏；

1.1.3 太阳能集热器应通过国家标准规定的闷晒试验，试验后，太阳能集热器应无泄漏和明显变形；

1.1.4太阳能集热器应通过国家标准规定的内热冲击试验，试验后，太阳能集热器应无泄漏、无变形、无破裂或其他损坏；

1.1.5太阳能集热器应通过国家标准规定的外热冲击试验，试验后，太阳能集热器应无明显变形和其他损坏，集热器进水后，对热性能不应产生严重阻碍；

1.1.6太阳能集热器应通过国家标准规定的淋雨试验，试验后，太阳能集热器不应渗水和破坏；

1.1.7太阳能集热板内铜管材料采用紫铜管，壁厚不小于0.6mm；

1.1.8太阳能集热板表面为低铁超白钢化玻璃。

1.2 储水箱：储水箱储水量采用100L，为搪瓷换热水箱，内胆采用 Q235 碳钢板焊机而成，内表面经除焊渣、除锈、磷化、涂底漆、涂中层漆、涂面漆等多层特殊防腐处理，耐腐蚀性强，搪瓷内胆厚度不小于2.0mm，换热面积不小于0.4 m。保温层为40mm 厚聚氨酯保温块，外壳为0.5mm厚镀锌板，聚氨酯保温发泡一次成型。

1.3 辅助热源：

1.3.1电加热元件作辅助热源，电加热元件应有国家质量监督检验机构出具的产品安全合格鉴定证书，保证辅助热源系统运行安全可靠性。

1.3.2辅助热源应设置性能优良、操作灵活的控制装置，应能根据需要自动启停，按设计参数要求补充太阳能热水系统的不足，在系统整体设计中应充分考虑辅助热源设计，并保持节能运行。

1.3.3辅助热源应便于维护管理，方便维修及更换元器件。

1.4 管道和附件：

1.4.1管材：太阳能热水系统的管道应选用耐腐蚀、安装连接方便可靠、管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。集热器到储水箱连接采用铜管，储水箱到墙面连接采用金属软管。

1.4.2 支架：耐腐蚀性强；连接采用不锈钢螺栓连接；应有足够的强度和刚度，其防腐性能应满足安全要求；

1.4.3阀门：各类阀门的材质应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力等级及使用温度，可采用铅含量低于国家标准2.2％以下的铜件。

1.5 备注：

1.5.1本项目太阳能集热板位置为保温一体板墙体较厚，应充分考虑因此带来的安装措施及安装后的找补措施，要求外墙施工前提前预埋螺栓，防止后期开裂及渗水问题的产生。

1.5.2未尽事宜见《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》、临建发2012-69《关于加强太阳能热水系统建筑一体化技术推广应用的通知》以及其他相关国家和行业标准。

（二）安装要求

2.1 系统安装应有可靠的防爆裂、保温、防冻、防冰雹、防腐、抵抗雷电、防过热、防风、防坠、抗震等技术措施；

2.2 填充墙体固定件穿透实体墙体，采用不锈钢穿墙螺丝；

2.3 固定件的长度要满足墙体厚度、保温厚度机承载能力；

2.4 集热器安装完毕后要求左右、上下对齐，固定牢固。整体外观整齐、美观、协调，与建筑和谐统一；

2.5 储热水箱安装位置应尽量靠近用水点，空间能够满足安装与检修。且避免太阳直射；

2.6 招标人不负责采购、供应任何材料设备，所有配套和备用材料均由投标人提供并安装；

2.7 所有材料设备及安装必须符合国家相关技术规范及招标文件中所明确的种类和标准；

2.8 投标人提供的货物应包括附件、配件和专用工具以及技术说明书等；

2.9 投标人必须保证货物来源合法，验收的同时必须提供该货物产品合格证等证明材料；

2.10 投标人应保证所提供的货物不存在任何权利上的瑕疵，其货物的销售和使用不侵犯第三人合法权益；

2.11其它安装详细参见L05SJ904。

2.12室外到室内的管线等穿墙洞口加设及后期修补。

2.13集热器支架安装完成后，必须做好外墙防水、渗水处理。

（三）其他要求

3.1 安全施工要求：

3.1.1 投标人必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生。

3.1.2 投标人负责在供货、安装、调试、验收及售后相关服务等过程中施工现场全部人员的安全。招标人不承担投标人施工人员或进入现场其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

3.2 太阳能安装时采取的安全及其他措施

3.2.1内加热系统防护措施：需要选择带有自动保护及报警功能的加热系统。

3.2.2电源过热保护：太阳能热水系统应设置过热保护措施，能在高太阳辐照而且用于有用热量消耗较少的条件下正常运行。

3.2.3电气安全：太阳能热水系统中配置的电器设备，其电气安全性应符合GB4706、GB/T14536和GB8877以及NY/T513规定的要求。

3.3.3太阳能热水系统中所使用的电器设备应有剩余电流保护、接地和断电等安全措施。

3.3安全性能：

3.3.1耐压：太阳能热水系统应达到国家标准：GB／T18713－2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》。太阳能集热器应有足够的承压能力，应通过国家标准规定的压力试验，并应提供由国家质量监督检验机构出具的耐压性能检测报告。

3.3.2耐冻：太阳能的储水罐以及水管均要求采取保温措施，防止太阳能冻结或者凝露。其保温要求应满足本地区的防冻要求。

3.3.3抗风：太阳能热水系统工程安装在室外部分应有可靠的防风措施。

3.3.4抗冰雹：太阳能热水系统应能抗击冰雹和其他与冰雹质量相同的下落重物撞击，应能通过国家标准规定的耐撞击试验而无破损现象。

3.3.5雷电保护：太阳能热水系统的设计及安装应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)中的有关规定。

3.3.6防热冲击：太阳能热水系统应能耐受系统内部突然的冷热水交换，以及外部环境导致的突然热冲击，在按国家标准规定完成内、外热冲击试验后，应无裂纹、变形、毁坏、水凝结或浸水现象发生。

3.3.7防倒流：太阳能热水系统的集热部分应有防倒流措施。

# 五、要求投标人条件：

1、在中国境内注册的独立法人，营业执照。

2、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务及保修能力；

3、严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，不转包、分包；

4、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

5、在以往的行业市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为，投标人及投标相关人员不得为失信被执行人。

# 六、投标报价

1、投标报价采用全费用综合固定单价，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、扬尘治理及大气环境治理措施保护费、成品保护费(含毗邻原建筑物、管线的修复完善费)、施工用水用电费等，达到建设、监理单位验收合格交付使用所发生的一切费用及各种明示或隐含的风险伤亡事故、责任和义务。

# 七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

# 八、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：合格；

2、质量保修期：两年，不低于国家关于质量保修相关规定。

# 九、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件。

（2）企业税务登记证副本复印件。

注：（1）投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

（3）逾期送达的投标文件，为无效投标报价

十、投标注意事项：

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、投标保证金10000.00元整（投标保证金应当在报价截止时间前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的保证金）。中标者转为履约保证金、于签订合同后达到第一次付款节点时无息全额退还，未中标者于决标后7日内无息全额退还。

开户名称：临沂迪尚置业有限公司

开户银行：威海商业银行股份有限公司临沂分行营业部

银行帐号：817930001421002727

财务联系人：蔡培 ，电话 ： 0539-6013169

3、请于2021年 5 月 24 日  11点前   将标书密封后送至迪尚华府售楼处二楼办公室。投标文件一份正本、贰份副本。每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4、投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）、投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）、因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议。

（3）、中标人主动放弃中标的。

# 十一、其他：

招标联系人:蔡培            电话：0539-6013169

技术联系人：梁晓峰 电话：13573745638

附件：施工图纸

答疑统一回复

- 十二  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：         年龄：        职务：

系                         的法定代表人。为投标产品供应、服务和保修，签署的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的     （姓名）为我公司代理人，以我公司的名义参加迪尚华府三期太阳能供货安装施工的投标活动。代理人在开标会议、投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，并承担一切责任。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：       性别：       年龄：

单位：                        部门：         职务：

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

3、法人承诺书

临沂迪尚置业有限公司：

我方已收到并认真阅读了《迪尚华府三期太阳能供货安装施工招标文件》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《迪尚华府三期太阳能供货安装施工招标文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受招标文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

投标人：         （盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

4、投标函

致：临沂迪尚置业有限公司：

1．我方已仔细研究了  迪尚华府三期太阳能供货安装施工   （项目名称）招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术要求和其他有关文件后，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价包干，顶房比例：     %

付款方式：                                       税率：

按合同约定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           ，工期________天，项目经理为___________.

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标，承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

年        月

5.售后服务承诺

售后服务承诺至少包含下列内容：（内容自行填写） 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 质保期内措施： 质保期外措施： 发生的一切质量安全伤亡事故均由投标人承担责任和费用 …………

投标人 (盖章):

法定代表人或被授权人签字:

- 6、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.施工方案

投标人编制施工方案的要求：编制时应简明扼要地说明专业施工方法及施工工艺，工程质量、安全生产、文明施工、大气污染环境保护、冬雨季施工、工程进度计划、技术组织、重点扬尘治理措施和相应的应变方案等针对本项目主要措施等。

8、报价表

| 报价一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单价（元） |  | 合计（元/套） |  |
|  |  | 材料费 | 安装费 |  |  |
| 集热板 | 品牌型号 |  |  |  |  |
| 水箱 | 品牌型号 |  |  |  |  |
| 附件 |  |  |  |  |  |
| 管理费利润 |  |  |  |  |  |
| 其他费 |  |  |  |  |  |
| 综合单价（元/台） |  |  |  |  |  |
| 总量（台） |  |  | 233 |  |  |
| 投标总价（元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |
| 含 %增值税专用发票 |  |  |  |  |  |
| 顶房比例： |  |  |  |  |  |
| 供货及安装日期： |  |  |  |  |  |
| 质保期承诺： |  |  |  |  |  |
| 售后服务相应时间：对用户所反映的任何问题在 小时之内做出及时响应，在 小时之内赶到现场实地解决问题。 |  |  |  |  |  |
| 其他优惠条件： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：             职务：	      日期：2019年  月

投标人全称（盖章）：

附件：

供货范围明细表

| 序号 | 名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 其它费用（元） | 总 价（元） | 生产厂、品牌、产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所有材料必须报清各种规格,未上报的规格不允许在本次工程中使用。 2 因施工单位未上报全部规格而引起的一切费用由投标方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表（签字）：                                   日期：

注： 随机备品附件、易损件、专用工具明细也填于上表(需专门标识注明)

附件：

技术性能、参数的详细描述

技术性能、参数的详细描述应至少包括下列内容：

1、性能、配置等详细技术说明，包括各项技术参数、性能表等（主要部件的规格、产地也需说明）；

2、招标文件要求提供的产品证书、文件、批文等资料复印件；

3、有关图纸、样本等资料；

4、主要货物的质检报告、出厂合格证明；

5、安装使用说明书、质量证明书；

6、投标人认为其它该说明的内容

9、迪尚华府三期施工图纸