青岛爱达高公司屋面防水工程

招

标

文

件

威海迪尚捷年房地产开发有限公司

2021年 7 月

青岛爱达高公司屋面防水工程招标文件

青岛爱达高服装公司屋面防水工程将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

一、项目名称 地点

项目名称: 青岛爱达高服装公司屋面防水工程

项目地点: 青岛市即墨区凤凰山五路1号。

- 工程基本情况

青岛爱达高服装公司屋面防水工程项目：屋面防水面积约1.1万平方米 ，由3栋楼组成。

- 招标范围

防水工程专业承包及保修。

- 技术要求

- 1、屋面防水做法：4mm厚SBS改性沥青卷材（Ⅰ型聚酯胎带片岩保护层）（-20度）防水层立面上返至女儿墙顶墙中部位，收头处封口牢固并密封严密。

2、产品质量要求：SBS改性沥青防水卷材应符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242—2008规定的SBS Ⅰ M PY 4产品质量标准；防水卷材胎体为聚酯毡，上表面隔离材料为矿物颗粒,下表面为聚乙烯膜 。

（1）SBS改性沥青卷材品牌：北京东方雨虹防水技术股份有限公司“雨虹”牌、潍坊市宏源防水材料有限公司“宏源”牌、辽宁禹王防水建材集团有限公司“禹王”牌、广东科顺建材有限公司“科顺”牌或其它同档次品牌。

（2）SBS改性沥青卷材进场时和施工过程中，招标人会同使用单位和中标人共同现场随机抽样（两次）进行复试检测必须合格，否则防水材料必须退场，并处罚中标单位违约金人民币3万元，所发生的工期延误和返工损失由中标单位承担。

3、总工期不超过15天。

4、中标人应遵守工程建设安全生产和防火有关管理规定，严格按安全文明施工标准组织施工，服从招标人、工厂方的管理，并随时接受招标人的监督检查；采取必要的安全防护和防火措施，消除事故隐患；由于中标人安全措施不力造成安全或火灾事故的责任和因此发生的费用、损失，均由中标人承担。

5、投标人应承诺为满足工期、质量要求，会随时按招标人要求追加现场需要使用的设备、机具、安全设施及人员投入，以达到招标人的要求为止。

6、如在投标人的承包范围内，由于投标人安全意识不到位、安全措施不及时等安全隐患，造成人员伤亡事故，该事故不论是中标人自有工人，还是招标人的其他分包商，均认为是中标人的责任，该责任均由中标人承担，招标人并将有权向中标人索赔所有经济上及工期上的损失。

五、投标条件：

1、有合法营业执照的独立法人单位，注册时间不少于2年；

2、招标工期内能独立完成本项目防水工程施工，并且具有与施工能力相当的人员、机械设备和资金；

3、经营过程中社会信誉良好，无违法和不正当竞争行为；

4、近两年独立完成过类似规模防水工程施工，且质量一次验收合格；

5、本次招标不接受联合体投标。

六、投标报价

1、投标报价：固定综合单价报价。投标人应按报价一览表的要求填写除税综合单价、除税合价，以及增值税专用发票税率，结算时不再进行调整。

2、固定综合单价包括完成招标范围内防水工程所有工作内容的材料费、人工费、机械费、运输费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险因素等全部费用。

投标人依据招标文件所要求的防水施工做法、国家和地方颁布的技术标准及质量验收规范，结合本工程特点、企业自身实力及管理水平，充分考虑材料、机械、人工等各种风险因素作出合理报价。

3、固定综合单价应考虑防水施工时原屋面的垃圾清理、以及工程验收时破坏性检查需恢复等费用，结算时不再单独计算费用。

4、结算工程量计算规则：按实际验收合格的防水层面积以平方米计算。

5、结算时以合同综合单价乘以审定的合格工程量计算，不再计取其他任何费用；合同期内中标单位不得以任何理由调整报价，否则视为违约。

6、现场施工的水、电接驳点由工厂方提供，实际使用费用由中标单位承担。

七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

八、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：工程质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）等质量验收规范规定的合格标准。

2、工程所用材料的品种、规格、性能和质量标准应符合要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰或假冒伪劣的材料。

3、质量保修期：不低于5年，防水合理使用年限不低于15年。

九、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
   （4）投标人及其法定代表人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。

（5）项目负责人资格要求

拟派项目经理具备防水工程施工经验和管理协调能力，认真负责能够解决和处理现场问题。

（6）投标单位近两年来主要类似工程业绩，要求提供合同。

注：

①投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

②资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

十、投标注意事项：

1、投标者需交纳叁万元整投标保证金，中标者保留至工程竣工后无息退还。落标者于决标后无息退还。

报价保证金应当在开标时间提前48小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：威海迪尚捷年房地产开发有限公司

开户银行：农业银行环翠支行

银行帐号：  15560101040018119

2、投标单位可自行勘察现场。

3、请于2021年 7月 23 日上午9点前将标书密封后送至青岛爱达高服装公司办公室，现场开标。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4、开标时须携带各种防水材料样品两份，样品规格20*20cm。

5、提供所报价防水材料的检测报告等质量证明资料及生产厂家资料。

招标联系人: 柏翰林            电话：0631-5268777

技术联系人：吕远              电话：13176311699

十一、监督机制

1、为规范我公司找标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

威海迪尚捷年房地产开发有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、要求、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

税率：

质保期：

付款方式：

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：      个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

投标函附录：                 屋面防水工程报价一览表

| 名称 |  | 部位 | 估算工程量 （平方米） | 含税综合单价 （元/㎡） | 含税合价（元） | 增值税专用发票税率 | 防水材料 产地 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4mm厚SBS（Ⅰ型聚酯胎）一层 |  | 屋面 | 11000 |  |  |  |  |
| 投标报价（除税）合计：（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、开标时须携带投标品牌各种防水材料样品两份，样品规格20*20cm。

2、提供所报价防水材料的检测报告等质量证明资料及生产厂家资料。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签章）                      日期：       年       月      日

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近二年来所承建类似工程情况一览表（后附合同）

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期: