迪尚华府二期

交通设施及划线工程

招

标

文

件

招标人：临沂迪尚置业有限公司

2021年7月   日

迪尚华府二期交通设施及划线工程将采用公开邀请招标方式确定地下车库交通设施及划线工程施工单位，欢迎积极参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚华府二期

项目地点: 临沂经开区沈阳路与芝麻墩路交汇处西南角

# 二、工程基本情况

建筑面积：约57000平方米，其中车库约9600平方，地上约47400平方（其中11层5栋，10层2栋）

## 招标范围 (详见报价清单)

迪尚华府二期交通划线及标志标牌制作安装工程，主要包括但不限于：地上道路划线、车位划线、消防登高面划线及地下车库等含标志标牌及交通停车设施制作、供货、交通划线的喷涂、运输、装卸、保险、安装、成品保护、检验试验、验收、移交、维保等工作内容。

## 技术要求

一、交通标线的技术质量要求

材料要求：

- 涂料密度：1.8~2.3g/cm3；

- 涂膜外观：涂膜应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；

- 色度性能：按JT/T180-1995标准6.2.6规定的方法测试；

- 抗压强度：MPa≥24MPa；

- 耐磨性（200r/1000g后减重）：≤50；

- 逆反射系数mcd1*1m-2：白色≥200，黄色≥100；

- 软化点：≥105℃；

- 干燥时间：≤3min；

- 制作道路标线使用环氧冷涂材料，施工漆面平整，光洁。

- 箭头、导流线制作符合GB5768-1999规定；

- 制作标线、人行横线及其箭头、导流线等等，要将路面清理干净再制作新标线；

- 交通标志的技术质量要求

材料要求：

- 定向反光膜采用三级（即高强级），其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角关坐标和标志色泽耐用期应满足交通部JT/T297-1995《公路交通标志板技术条件》的要求。

- 标志板由高强度铝合金板制作，其厚度要求不小于1.5mm；

- 交通标志的形状图案、颜色应严格按照GB5768—1999《道路交通标志和标线》标准，或设计图的规定执行。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线，字体、阿拉伯数字和英文文字应符合GB5768—98的规定，不允许采用其他字体。

- 标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊。

- 本次招标的道路标牌的牌面底牌面底膜均贴工程级反光膜图案、文字均采用高级强；另有注明的除外。

- 指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm。

- 标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌量为500g/m2。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌，必须清理螺纹或作离心处理。

- 标志板与立杆采用铝槽接驳。

- 滑动槽铝：采用LC4铝合金挤压型材，并符合YB1703-77《铝及铝合金挤压型材》的规定。

三、车库划线的技术质量要求

1、划线前，应对贮备划线的区域进行路面检查，路面划线区域必须干净。

2、为提高路面与涂膜的粘结力，须在路面上先涂抹底漆。底漆有合成树脂。可塑剂。芳香族溶剂构成。在底漆未干燥前，不得进行涂料划线。

3、喷涂时，道路表面要干净、干燥，喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。

4、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂覆，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。

5、标线施工时避免涂料长时间高温加热，以防止涂料变色，热劣化。涂料运距不宜过长。

标线在施工后，要对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥。

四、橡胶减速带质量要求

1、橡胶减速路拱按照国家交通标志规范，采用标准黄黑相间。色彩鲜明，易于识别。

2、产品规格为500*350*45mm，一黄一黑为一套。

五、橡胶挡车器技术质量要求

1、橡胶挡车器规格600*160*100，由丁晴橡胶制成，抗压性能好，而且坡体由一定柔软度，表面贴有耐磨、反光亮度较高的黄色成型标贴。

2、采用标准块任意组合方式和先进的“内膨胀锚固技术”。定位后，冲击电锤钻钻孔后将金属膨胀螺栓敲入孔内，然后用扳手将膨胀拧紧。

六、凸面镜技术质量及安装要求

1、镜面规格直径800mm，设置高度距地面1600-1800mm。

2、安装采用墙体嵌入固定件安装方式。

七、地上部分，地面标线使用热熔型普通标线。应满足详细的国标规范有 GBT 16311-2009 道路交通标线质量要求和检测方法和《路面标线涂料》(JT_T280-2004)。

# 五、要求投标人条件：

1、投标单位必须具有独立法人资格，具备小区停车场交通划线、交通停车设施、标志标牌制作的设计、制作、加工、安装资格

2、投标单位近二年来主要工程施工业绩，要求提供合同复印件；

3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

# 六、报价形式

1、投标人应需先到施工现场踏勘以充分了解其施工环境、工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2、本次招标报价采用固定综合单价形式，报价按照后附工程量清单报价，（报价包括运费、装卸车费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、成品保护费、施工用水用电费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务）。

3、开标后第一轮即淘汰报价最高的投标人；再次报价不能高于上次报价的3%，如高于3%即被淘汰。

# 七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

# 八、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：合格；

2、投标单位在投标文件中应明确所选用主要材料的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料必须是国标并经招标单位认可。

3、质量保修期：不低于国家规定

# 九、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）企业税务登记证副本复印件

（4）工业产品备案证复印件

（5）企业生产标准证书

（6）产品检验报告

（7）施工企业资质证件。

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

# 十、监督机制

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

# 十一、投标须知：

1、投标保证金壹万元整，，招标人只接受银行转账形式且必须从投标人账户转出，招标人不接受现金形式和个人账户缴纳的保证金，投标保证金应当在报价截止日前到达招标单位制定账户，中标者投标保证金在合同签订后转为履约保证金，合同内容履行完，无息全额退换。未中标者于决标后无息全额退还。

开户名称：临沂迪尚置业有限公司

开户银行：威海商业银行股份有限公司临沂分行营业部

银行帐号：817930001421002727

招标联系人:  蔡  培        电话：0539-6013169

技术联系人： 纪召民        电话： 13325077747

2、投标有效期：60日历天。投标人不得要求撤销或修改其投标文件。出现特殊情况需要延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3、投标人有下列情况之一的，投标保证金不予退还：

1）、投标人在投标有效期内撤回投标的

2）、投标人提供虚假证明的

3）、中标人主动放弃投标的

4）、因中标人原因未能在规定时间签署合同的

4、请于2021年8月  3 日 11 点前将标书密封后送至迪尚华府售楼处二层。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

# 十二、其他：

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 报 价 函

（招标人名称）：

1、根据贵单位的                              招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定，我单位经考察工程项目和研究贵单位的招标文件后，我方愿意按招标方的要求以总价（大写）        元 （小写）          元承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      天(日历日) 内竣工并移交整个工程，同时保证本工程竣工验收时达到一次验收的          标准。

3、我方同意所投送的投标书在贵单位招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》、招标文件和本投标书将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解贵单位不一定接受我方为中标单位，也接受业主不向未中标单位解释未中标的原因。

投标人(盖章)    法定代表人或法人委托人(签字、盖章)：

单位地址：

电    话：                 传   真：

开户银行：                银行帐号：

年        月        日

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 迪尚华府停车场交通设施报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 简图 | 规格(mm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 材质 |
|  |  |  | 指示标牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 导向标指示牌 |  | 400X300x2.0 | 面 | 132 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
| 2 | 直行出口指示牌 |  | 800×500×2.0 | 面 | 11 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
| 3 | 左转出口指示牌 |  | 800×500×2.0 | 面 | 6 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
| 4 | 右转出口指示牌 |  | 800×500×2.0 | 面 | 5 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
| 5 | 双面出口指示牌 |  | 1200×400×2.0 | 面 | 2 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
| 6 | 双面楼梯牌 |  | 1000×400×2.0 | 面 | 4 |  |  | 铝板+反光膜 |
| 7 | 双面电梯楼梯牌 |  | 1200×400×2.0 | 面 | 6 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
| 8 | 车位编号牌 |  | 400×200×2.0 | 面 | 236 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
| 9 | P字牌 |  | 600×900×2.0 | 面 | 2 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
| 10 | 出入口龙门牌 |  | 6000×1000×2 | 面 | 2 |  |  | 铝板+工程级反光膜 |
|  |  |  | 交通标线 |  |  |  |  |  |
| 11 | 车位线 |  | 现场实际规格 | 个 | 234 |  |  | 专用标线漆 |
| 12 | 无障碍车位线 |  | 现场实际规格 | 个 | 4 |  |  | 专用标线漆 |
| 13 | 车位导向 |  | 边长300 | 个 | 238 |  |  | 专用标线漆 |
| 14 | 车位编号 |  | 600×300 | 个 | 236 |  |  | 专用标线漆 |
| 15 | 直行箭头 |  | 长300cm | 个 | 20 |  |  | 专用标线漆 |
| 16 | 左转箭头 |  | 长300cm | 个 | 6 |  |  | 专用标线漆 |
| 17 | 右转箭头 |  | 长300cm | 个 |  |  |  | 专用标线漆 |
| 18 | 直行左转箭头 |  | 长300cm | 个 | 15 |  |  | 专用标线漆 |
| 19 | 直行右转箭头 |  | 长300cm | 个 |  |  |  | 专用标线漆 |
| 20 | 左右转箭头 |  | 长300cm | 个 | 8 |  |  | 专用标线漆 |
| 21 | 三向箭头 |  | 长300cm | 个 | 3 |  |  | 专用标线漆 |
| 22 | 通道线 中心线 |  | 线宽15cm | 米 | 1589 |  |  | 专用标线漆 |
| 23 | 人行斑马线 |  |  | 平方 | 36 |  |  | 专用标线漆 |
| 24 | 网状线 |  |  | 个 | 2 |  |  | 专用标线漆 |
|  |  |  | 安全设施 |  |  |  |  |  |
| 25 | 警示标（护角） |  | 800X200x5.0 | 块 | 477 |  |  | 橡胶 反光膜 |
| 26 | 吊架 |  | 300*600 | 个 | 35 |  |  |  |
| 27 | 车轮定位器 |  | 560x160x110 | 对 | 236 |  |  | 橡塑贴反光膜 |
| 28 | 减速带 |  | 500x300x35 | 米 | 76 |  |  | 橡胶 |
| 29 | 室内安全凸镜 |  | φ800 | 面 | 14 |  |  | 亚克力+玻璃钢 |
| 30 | 限高杆 |  | 1.2"x3000 | 根 | 2 |  |  | 镀锌管贴反光膜 |
| 31 | 单立柱 |  | 2.0"x3000 | 根 | 2 |  |  | 镀锌管组焊 （配P字牌使用） |
| 32 | 轮廓标 |  | 180×50×40 | 个 | 32 |  |  |  |
| 33 | 道钉 |  | 100×100×20 | 个 | 100 |  |  |  |
| 34 | 机械车位锁 |  | 600×500×380 | 把 |  |  |  | 选配 |
|  |  |  | 环氧地坪 |  |  |  |  |  |
| 35 | 无震动止滑坡道 |  |  | 平方 | 650 |  |  | 环氧涂料 |
| 地上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 小区地上道路 |  |  | 米 | 450 |  |  | 热熔型标线 |
| 37 | 小区地上车位 |  | 5.5m*2.5m | 个 | 50 |  |  | 热熔型标线 |
| 38 | 消防登高面 | 黄色框+对角线+消防登高面、禁止占用喷字 | 40m*10m，40m*10m，43m*10m，44m*10m，35m*10m，55m*10m，55m*10m。 | 个 | 7 |  |  | 热熔型标线 |
| 39 | 消防通道 | 字体+黄色网格 | 约8m*6m | 个 | 2 |  |  | 热熔型标线 |
| 40 | 直行箭头 |  | 长300cm | 个 | 20 |  |  | 热熔型标线 |
| 41 | 左转箭头 |  | 长300cm | 个 | 24 |  |  | 热熔型标线 |
| 42 | 右转箭头 |  | 长300cm | 个 | 24 |  |  | 热熔型标线 |
| 43 | 人行斑马线 |  | 北大门外，东大门外 | 平方 | 48 |  |  | 热熔型标线 |
| 44 | 限速牌（含杆） |  |  | 块 | 2 |  |  | 热熔型标线 |
| 45 | 小区道路双白线 |  |  | 米 | 850 |  |  | 热熔型标线 |
| 46 | 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 增值税专用发票税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 顶房比例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 付款方式 |  | 投标单位自行拟定 |  |  |  |  |  |

备注	：

- 最终数量以实际数量为准；                                                                                           2、制作工艺存在问题的请提出，未提出则认为投标单位认可设计方案，最终出现问题，不得以方案借口推脱责任。