迪尚林海璞悦湾项目防水工程招标文件

迪尚林海璞悦湾项目防水工程将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

一、项目名称 地点

项目名称: 迪尚林海璞悦湾项目防水工程

项目地点: 威海高技术产业开发区火炬路以北，锦州路以东。

二、工程基本情况

迪尚林海璞悦湾项目总建筑面积约78458.94平方米，其中地上建筑面积56262.6平方米，地下建筑面积约21674.72平方米；由6栋住宅楼、1栋服务配套用房、配套商业及地下停车场组成。

三、招标范围

迪尚林海璞悦湾项目施工图设计范围内地下车库、屋面、厨卫、外墙等部位的防水施工，具体详见工程量清单及施工图纸。

做法如下：

1、地下停车场底板和住宅筏板防水：

（1）基层清理和局部处理；

（2）桩头防水处理；（另行按单项计算，与底板防水层不重复计算）

（3）4+3mm厚SBS防水卷材铺贴，地下停车场和住宅筏板外围防水层上返至砖模顶部、按要求预留搭接长度。

2、地下停车场基础承台和住宅筏板的桩头防水处理：

（1）基层清理和局部处理；

（2）桩头顶面和侧面涂刷厚度1.5mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，并延伸至底板垫层100mm处；

（3）桩体周边100mm涂刷1.5 mm厚非固化橡胶沥青防水涂料做密封处理；

（4）桩头钢筋根部安装遇水膨胀止水环。

3、地下停车场和住宅地下室外围护墙防水：

（1）基层清理和局部处理；

（2）后浇带、阴阳角等部位粘贴一道3mm厚SBS防水附加层；

（3）4mm厚SBS防水层，地下停车场外围护墙防水层沿顶板水平延伸长度不小于500mm封边处理，住宅地下室外围护墙防水层至±0.00，收头处采取固定、封边处理。

（4）穿墙管根周围150mm和管体采用4mm厚SBS包裹粘贴，并在管体防水层收口处用金属箍箍紧、密封处理。

4、地下停车场顶板防水：

（1）基层清理和局部处理；

（2）后浇带、阴阳角、管道等部位采用1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层；

（3）3mmSBS +4mm厚聚酯胎耐根穿刺SBS改性沥青卷材，防水层沿地下停车场外围护墙下返高度不小于500mm封边处理，突出车库顶板构筑物上返至室外设计地坪标高+300mm封边处理；沿住宅地下室外围护墙上返至±0.00，收头处采用1mm厚非固化橡胶沥青防水涂料密封严密。

5、消防水池防水：

（1）基层清理和局部处理；

（2）阴阳角、管根部等位涂刷300mm宽1.5mm厚JS-II涂膜防水附加层；

（3）水池内壁和池底采用两道0.7mm（芯材厚度不能低于0.5mm）厚聚乙烯丙纶卷材+1.3 mm厚专用聚合物水泥防水胶粘材料，并在管体防水层收口处用金属箍箍紧、JS-II涂膜防水层封口。

6、电梯基坑内壁

（1）基层清理和局部处理；

（2）1.2㎜厚双组份聚氨酯涂膜防水层。

7、住宅厨、卫间楼面：

（1）基层清理和局部处理；

（2）阴阳角、管根、地漏等部位涂刷1.2㎜厚双组份聚氨酯涂膜防水附加层；

（3）1.5㎜厚双组份聚氨酯涂膜防水层，泛水高度500mm，门口处自墙外皮向外伸500mm，门洞两侧延展的宽度不小于200mm。（卫生间有同层排水降板的增加一道1.5㎜厚双组份聚氨酯涂膜防水层）

8、空调板、设备平台：

（1）基层清理和局部处理；

（2）阴阳角、管根、地漏等部位涂刷1.2㎜厚双组份聚氨酯涂膜防水附加层；

（3）1.5㎜厚双组份聚氨酯涂膜防水层，泛水高度500mm；

9、开敞阳台楼面、雨棚、屋顶消防水箱间：

（1）基层清理和局部处理；

（2）两道0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材+1.3 mm厚专用聚合物水泥防水胶粘材料，沿墙面上返高度符合设计要求。

10、室外连廊、风井顶：

（1）基层清理和局部处理；

（2）一道0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材+1.3 mm厚专用聚合物水泥防水胶粘材料，沿墙面上返高度符合设计要求。

11、住宅上人屋面、机房和门厅等不上人屋面：

（1）基层清理和局部处理；

（2）3mm厚SBS改性沥青卷材（Ⅰ型聚酯胎）附加层；

（3）4mm+3mm厚SBS改性沥青卷材（Ⅰ型聚酯胎）防水层一道，立面上返高度自细石砼保护层不小于250mm；收头处采用30mm宽镀锌金属压条水泥钉间距350mm固定于墙体预留凹槽内并用防水油膏密封严密。

四、工期

具体施工时间和工期按照招标人项目进度计划要求，中标人进场后7日内形成书面工期计划安排，并签章确认，作为工期履约的依据。因中标人原因达不到招标人的工期要求，每拖延一天，中标人支付发包人违约金10000元。

五、技术要求

1、本工程采用的技术规范：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《住宅室内防水技术规范》（JGJ298-2013）

《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）

《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242—2008

相关国家现行规范、规程、标准和本工程的施工图纸、有关施工做法。

2、产品质量要求：工程所用材料的品种、规格、性能和质量标准应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰或假冒伪劣的材料。中标单位承担工程质量达不到约定标准的违约责任和因此给招标单位造成的经济损失，并承担工程整改的一切费用。

（1）聚氨酯防水涂料应符合《聚氨酯防水涂料》GB∕T 19250-2013 中多组份（M）Ⅱ型产品质量标准，室内用聚氨酯防水涂料有害物质限量为A类；

聚乙烯丙纶卷材复合防水层（简称SBC）应达到《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程》CECS199:2006的规定标准；

SBS改性沥青防水卷材应符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242—2008规定的产品质量标准；防水卷材胎体为聚酯毡，上表面隔离材料均为聚乙烯膜（或矿物颗粒）。

3、进场防水材料品牌、规格、型号必须与招投标文件及样品一致，否则防水材料必须退场，并处罚中标单位违约金人民币5万元，所发生的工期延误损失由中标单位承担。

4、中标人材料进场时必须同时提供产品的厂家发货单和运输单、出厂质量证明文件及当地建设行政主管部门核发的备案证、准用证，经招标人和监理人共同验收合格且见证取样复试合格后方可用于工程上。

5、SBS改性沥青卷材、双组份聚氨酯防水涂料、SBC防水卷材品牌：北京东方雨虹防水技术股份有限公司“雨虹”牌、潍坊市宏源防水材料有限公司“宏源”牌、辽宁禹王防水建材集团有限公司“禹王”牌、广东科顺建材有限公司“科顺”牌或其它同档次品牌。

六、施工要求

1、中标单位必须建立健全施工管理组织机构、安全质量管理体系、质量检验制度和成品保护制度，服从招标人、总包的现场管理。

2、中标单位应按建设主管部门的要求，开工前按时办理工程施工备案及开工许可等手续，并承担相关费用。

3、防水施工期间，中标单位的项目经理或技术负责人每周必须在工地现场工作不少于6天、每天不少于8小时，项目经理或主要管理人员未经批准，每出现一次擅自离开施工现场的违约责任：中标单位承担人民币2000元的违约金，并承担上述违约给招标人造成的一切损失。

4、在施工过程中，由于工程需要而发生的变更，必须经设计单位、招标人共同确认后方可变更；发生变更的工程量须在三日内书面提报招标人和监理人签证确认，超过期限招标人不予签认。

5、招标人负责提供施工图纸等设计文件，中标单位在施工前须做好图纸的会审和研究；否则，因招标人提供的设计方案及施工图纸等设计文件的错、漏问题造成的工程返工费用，招标人不予签证。

6、中标单位必须严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查、验收和记录，并保留影像资料。隐蔽工程和分项工程必须经招标人、总包和监理人验收合格、签字并上交隐蔽工程验收资料后，方可进行下一道工序施工。

7、中标单位应主动采取措施确保防水工程在招标人要求的工期内竣工，如中标人在接到进场通知5日内不能按时开始施工，招标人有权另行选择中标单位。

8、中标单位须做好已完工程成品的保护、保管和防盗工作，直至项目整体验收合格后、交付使用之日；造成一切工程成品、设施设备的损坏、丢失、污染的责任均由中标单位负责，整改、恢复的费用和赔偿责任均由中标单位承担。

9、中标人应遵守工程建设安全生产和防火有关管理规定，严格按安全文明施工标准组织施工，服从招标人、总包的管理，并随时接受招标人的监督检查；采取必要的安全防护和防火措施，消除事故隐患；由于中标人安全措施不力造成安全或火灾事故的责任和因此发生的费用、损失，均由中标人承担。

10、施工现场严禁乱扔和随意倾倒垃圾，中标单位负责对施工区域产生垃圾在工地指定地点集中堆放、做好覆盖，并负责清运出工地。如因施工垃圾原因对招标人造成影响的，中标单位除承担相应赔偿责任外，同时予以处罚2000~10000元。

11、中标人应杜绝一切安全事故的发生，施工期间发生的一切伤亡安全事故，其费用和责任均由中标方承担。

12、中标人不得将中标工程转包、违法分包、挂靠或采购、使用假冒伪劣材料设备，一经发现，中标人支付发包人合同总价款20%的违约金，且发包人有权单方终止合同，对已发生工程量不予结算，中标人3日内必须无条件撤场。

13、中标人必须保障本项目农民工工资的按月足额实名制发放，不发生上访事件，做不到视为中标人违约，发人有权从应付承包人工程款中扣除直接支付民工欠薪，并追究承包人的违约金（50000元/次）。

七、工程质量保修及保修责任

1、本工程保修期自工程竣工验收合格且发包人交付业主之日起不少于5年；

2、中标人承诺接到招标人通知后48小时内派专门技术人员赶到指定地点，提供维修服务；

3、在保修期内按招标人的使用要求，维修因施工及材料质量问题导致的工程质量问题和缺陷，并赔偿由此造成的全部损失；工程质量问题和缺陷经中标人维修两次以上（含两次）后仍不能满足招标人的使用要求的，招标人有权安排第三方进行维修处理，维修的费用从质量保修金内扣除，同时中标人承担承担违约责任；

4、投标人书面承诺装修工程的合理使用年限及保修期内保修的具体措施和方法（投标时必须提供）；

5、在工程合理使用期限内，因中标人原因致使造成财产损失的，中标人应承担损害赔偿责任。

八、投标资格要求：

1、在山东省行政区域内注册并取得营业执照的独立法人单位；外地进威企业须在威设立分公司；

2.招标工期内能独立完成本项目防水工程施工，并且具有与施工能力相当的人员、机械设备和资金；

3.经营过程中社会信誉良好，无违法和不正当竞争行为；

4.近两年独立完成过类似规模防水工程施工，且质量一次验收合格，要求提供合同。

5.将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

6、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

7、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

8、本次招标不接受联合体投标。

九、投标报价须知

1、投标报价：固定综合单价报价，区分人工+辅材、主要材料进行报价。投标人应按报价一览表的要求填写各分项的含税综合单价、含税合价，以及增值税专用发票税率，结算时不再进行调整。

2、人工+辅材固定综合单价包括：完成招标范围内防水工程所有工作内容的人工费、辅材费、机械费、措施费、管理费、施工用水电费、利润、规费及风险因素等。主要材料价格包括：防水工程的材料费、运输费、装卸费、管理费、利润及风险因素等。

投标人依据招标文件所附防水施工做法、国家和地方颁布的技术标准及质量验收规范，结合本工程特点、企业自身实力及管理水平，充分考虑材料、机械、人工等价格波动和市场各种风险因素，按防水材料品种、品牌、施工部位作出合理报价。含税综合单价不应包含总包单位的配合服务费用。

3、固定综合单价应考虑防水施工时基层清理、防水附加层（SBS除外）、施工过程工序交叉施工破坏以及工程验收时破坏性检查需恢复等费用，结算时不再单独计算费用。

4、空调位、设备平台、外墙挑檐、腰线、装饰凸线等部位防水实际无论采用吊蓝、脚手架或其他方式施工，固定综合单价一概不进行调整。

5、结算工程量计算规则：按实际验收合格的防水层面积以平方米计算；除SBS防水附加层外，其余附加层不再单独计算费用。

6、投标人的报价，应是完成设计图纸、招标文件以及合同约定内容和要求的全部报价，投标人不得以任何理由重复计算单价或总价。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价，任何有选择的报价将不予接受。

7、投标人须到项目现场踏勘，以充分了解项目位置、工程情况及其他影响投标报价的情况，任何因中标人忽视或误解工地情况而导致的价格调整、费用索赔或工期延长的申请将不被批准；任何因中标人忽视或误解项目基本情况而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人对招标人进行全额赔偿。

8、结算时以合同综合单价乘以审定的合格工程量计算，不再计取其他任何费用；合同期内中标单位不得以任何理由调整报价，否则视为违约。最终结算工程量以发包人委托的具有造价咨询资质单位审定后的定案工程造价为最终结算造价。

9、本工程由中标单位和总承包单位签订施工合同，总包单位负责实施管理和结算，建设单位负责监督付款。

十、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

十一、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件：

（1）企业法人营业执照复印件

（2）法人授权委托书

（3）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
    （4）投标人及其法定代表人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。

（5）投标单位近两年来主要类似工程业绩，要求提供合同.

注：

①投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

②资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

十二、投标注意事项：

1、投标者需交纳壹拾万元整投标保证金，中标者保留至工程竣工后无息退还。落标者于决标后无息退还。

报价保证金应当在报价截止时间前24小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

账    号：1614028209100210103

2、投标单位可自行勘察现场。

3、请于2021年11月16日点9:30前将标书密封后送至悦海名居办公室，现场开标。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人: 柏翰林             电话：0631-5268777

技术联系人：吕远               电话：13176311699

设计联系人：崔玉龙             电话：15606300063

十三、监督机制

1、为规范我公司找标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的                          （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

人工费总报价人民币（大写）：                 （￥            ）抵顶比例：

税率：

材料费总报价人民币（大写）：                 （￥            ）抵顶比例：

税率：

质保期：

付款方式：

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：      个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内（30天）有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：                          电话：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近二年来所承建类似工程情况一览表（后附合同）

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期:

四、清单报价表（人工费+辅材）

| 编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 预计工程量 | 含税金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （人工费+辅材）单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 屋面卷材防水 | m2 | 7103.39 |  |  |  |
| 2 | 3mm厚SBS（Ⅰ型聚酯胎）单层附加层 | m2 | 780.15 |  |  |  |
| 3 | 地下车库顶板防水 | m2 | 14769.31 |  |  |  |
| 4 | 桩头防水Ф400 | 根 | 1050.00 |  |  |  |
| 5 | 桩头防水Ф500 | 根 | 817.00 |  |  |  |
| 6 | 车库、住宅筏板底防水 | m2 | 21856.24 |  |  |  |
| 7 | 地下外墙防水 | m2 | 4200 |  |  |  |
| 8 | 消防水池、开敞阳台、雨棚、消防水箱间等两道SBC防水 | m2 | 6251.23 |  |  |  |
| 9 | 厨卫间、空调板、设备平台1.5厚聚氨酯涂料防水 | m2 | 20963.05 |  |  |  |
| 10 | 室外连廊、风井顶SBC防水 | m2 | 600.5 |  |  |  |
| 11 | 电梯基坑内壁1.2厚聚氨酯涂料防水 | m2 | 200.4 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 13 | 税率 |  |  |  |  |  |

## 五、主要材料报价表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 预计工程量 | 含税单价(元) | 含税合价 (元) | 规格型号 | 厂家及品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4mm厚SBS改性沥青卷材（Ⅰ型聚酯胎） | m2 | 41200 |  |  |  |  |
| 2 | 3mm厚SBS改性沥青卷材（Ⅰ型聚酯胎） | m2 | 56500 |  |  |  |  |
| 3 | 4mm厚耐根穿刺聚酯胎SBS改性沥青卷材 | m2 | 18500 |  |  |  |  |
| 4 | 双组份聚氨酯 | KG | 51000 |  |  |  |  |
| 5 | JS-II涂膜防水涂料 | KG | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | 0.7mm（芯材厚度不能低于0.5mm）厚聚乙烯丙纶卷材 | m2 | 15000 |  |  |  |  |
| 7 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | KG | 22000 |  |  |  |  |
| 8 | 聚乙烯丙纶卷材专用聚合物粘接料 | KG | 80000 |  |  |  |  |
| 9 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | KG | 5600 |  |  |  |  |
| 10 | 遇水膨胀止水环 | 个 | 7500 |  |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税率 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 以上项目内容必须如实填写完整，投标时需提供各种材料的近期检测报告、产品说明等质量证明资料及生产厂家资料。 - 按招标文件要求提供样品。 |  |  |  |  |  |  |  |