迪尚林海璞悦湾项目电工管材招标文件

迪尚林海璞悦湾项目电工管材将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

一、项目名称 地点

项目名称: 迪尚林海璞悦湾项目电工管材招标

项目地点: 威海高技术产业开发区火炬路以北，锦州路以东。

- 工程基本情况

迪尚林海璞悦湾项目总建筑面积约78458.94平方米，其中地上建筑面积56262.6平方米，地下建筑面积约21674.72平方米；由6栋住宅楼、1栋服务配套用房、配套商业及地下停车场组成。

- 招标范围

迪尚林海璞悦湾设计图纸中电工管材的全部内容,包含标段一（PVC系列）：阻燃PVC电线导管、接线盒；标段二（钢材系列）：JDG钢管、热镀锌钢管SC、接线盒、热镀锌扁钢。各投标单位可报其一也可全报。具体详见招标工程量清单及图纸。

四、技术要求

1、阻燃PVC电线导管：

阻燃PVC绝缘导管采用405重型导管，技术质量符合JG3050-1998的规定标准。不得使用废旧塑料及再生料作为原材料。

2、JDG钢管：

JDG钢管采用优质冷轧带钢，内外镀锌保护，镀层完整均匀，无毛刺、开裂等现象，管口壁厚均匀， 套管接头长度为管外径的3倍，紧定螺钉螺纹均匀光滑，结合严密，技术质量符合CECS120:2007的规定标准。

3、热镀锌钢管SC:

内壁无毛刺,当管径大于32㎜时，接线盒应采用3㎜钢板焊接成型，接线盒盖板厚度大于3㎜镀锌钢板镀锌制作。（人防要求）

4、接线盒：

1、金属接线盒：金属灯头盒、接线盒体采用Q235钢板制作，表面热镀锌处理，壁厚盒身不小于1.2mm，热镀锌承耳的厚度不小于1.5mm，螺丝拧进拧出5次仍完好并承受4公斤拉力；热镀锌层完整无脱落，无变形开焊，敲落孔完整无缺，面板安装孔与地线焊接脚齐全。锁紧螺母（根母）外形完好无损，丝扣清晰。

2、阻燃塑制接线盒：塑料灯头盒、接线盒的壁厚盒身不小于2.5mm，塑料承耳，螺丝拧进拧出不低于5次仍完好；注塑安装孔的螺丝拧入长度不小于8mm，螺丝拧进拧出5次仍完好并承受4公斤拉力；塑料灯头盒、接线盒外观无变形及劈裂现象，敲落孔完整。不得使用废旧塑料及再生料作为原材料。

3、接线盒的技术质量符合JB/T 8593－1997的规定标准。

4、导管、接线盒、配件的材质、外观和、壁厚均匀度、规格尺寸及允许偏差均应符合规定，其抗压性能、冲击性能、弯曲性能、跌落性能、阻燃和耐热性能、电气绝缘性能和防护等级均应分别符合相关规定，产品并应按相关规定有注册商标、厂家名称、型号、执行的标准、“CCC”认证标志，具备有效的安全生产许可证、检验报告单和产品出厂合格证、“CCC”认证证书复印件。

五、质量要求

应达到生产厂家的规定及本次招标中的技术标准的要求。达到

国家或行业标准。质保期不少于两年。

六、投标资格要求：

1、在中国境内注册的独立法人；

2、提供的产品质量保证、性能可靠、技术合格；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、有履行合同的能力，并能提供优质的服务；

5、提供的产品质量保证、性能可靠、技术合格；

6、具有良好信誉和履行合同的能力；

7、在以往的招标活动中没有违法、违规、违纪行为。

七、投标报价须知

1、投标人应按报价明细表的要求填写项目的含税综合单价、增值税专用发票税率、合价和品牌及厂家，此综合单价为供货到工地、卸货到指定地点的价格。投标报价应包含所提供货物的各种材料费、运输装卸费、管理费、利润、风险等全部费用。所有费用投标单位应考虑周全，凡发生缺项、漏项等风险自负。报价明细表中列明的所有需要填写的，投标人均应填写，未填写的视为无效报价。（详见清单报价表）本次招标实行淘汰第一轮报价最高的办法，请各参标单位根据项目实际情况做出合理最优的报价。

2、报价一览表内填写的单价、合价和总报价均应被视为满足招标文件中合同条款及技术要求所述的所有有关条文的报价，所有货物或供货范围必须按技术要求、招标文件等为准。

3、报价时要带齐报价明细表中各种管材及配件样品，样品需贴生产厂家标签，中标后的样品将被封存作为合同的一部分。否则其投标将被否决。

4、报价价格为锁定价，中标单位在整个项目工期内的采购价格不做调整。

5、投标有效期为60天。

八、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式

九、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件：

（1）企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件

（2）法人授权委托书

（3）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
（4）投标人及其法定代表人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人。

（5）投标单位近两年来主要类似工程业绩，要求提供合同.

注：

（1）投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

（2）资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

十、投标注意事项：

1、投标者需交纳壹万元整投标保证金，中标者保留至工程竣工验收合格后无息退还，落标者于决标后无息退还。

报价保证金应当在报价截止时间前24小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

账    号：1614028209100210103

2、投标单位可自行勘察现场。

3、请于2021年12月23日上午10:45携带标书密封后送至文化西路186号，迪尚集团3层办公室，现场开标。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人: 柏翰林          电话：0631-5268777

技术联系人：原明刚          电话：18606300085

十一、监督机制

1、为规范我公司找标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团董事长邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592，联系人郭艳。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：  性 别：  年 龄：  职 务：，系（投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：（盖章）

日  期：年月日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：      性别：      年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

三、投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

标段一：总报价人民币（大写）            ：（￥               ）

标段二：总报价人民币（大写）            ：（￥               ）

税率：

质保期：

付款方式：

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到。

5、我方承诺质保期：个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币元（大写）投标保证金已递交。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：年月

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近二年来所承建类似工程情况一览表（后附合同）

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期:

四、清单报价