迪尚林海璞悦湾项目

电梯采购及安装工程

招

标

文

件

迪尚(山东）康养发展有限公司

2022年12月

迪尚(山东）康养发展有限公司就迪尚林海璞悦湾项目电梯采购安装工程采用公开招标方式确定供货单位，欢迎积极参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚璞悦湾项目

项目地点:威海高区火炬路北、锦州路东

# 二、工程基本情况

工程基本情况：项目总建筑面积78458.94㎡，其中地下车库面积17047.02 ㎡；由1栋11层、1栋17层、2栋18层、1栋26层、1栋27层住宅、1栋2层商业配套用房和1栋3层商业配套用房及地下停车场组成。

# 三、招标范围

# 迪尚璞悦湾项目电梯共采购垂直电梯13部（1#、2#、3#、4#、5#、6#楼共12部电梯，G1#1部电梯）。

# 电梯设备的制造、随机备品备件和易耗品及专用工具、运输、保管、装卸、保险、安装、预埋（包括支撑、钢架）、调试、验收（包括商检部门、技术监督局检验）、培训、技术服务、税金，直到取得电梯运行许可证交给招标人使用以及在质保期及免保期内的日常维护保养、保修及售后服务等。

具体型号规格数量见附表。

四、产品要求：

（一）电梯参数

详见附表1-1

各投标单位在电梯招标前必须按甲方提供的建筑、结构图纸、答疑工作联系单及参数核对相关数据为投标依据.（附表1-1参数为设计参数，各投标单位根据各自产品参数在附表2-1表中重新填报）各投标单位须现场踏勘，相关数据以现场测量为准。投标单位所报电梯必须满足甲方现场条件，否则责任自负。

（二）执行规范及功能、技术要求

1、执行规范

GB7588-2003    《电梯制造与安装安全规范》
GB/T10058-2009 《电梯技术条件》

GB/T7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB50310-2012   《电梯工程施工质量验收规范 》

GB50045-2014   《高层民用建筑设计防火规范》

GB50182-1993   《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB50310-2012   《电梯安装工程施工质量验收规范》

其它国家、部、省市现行规范及规定。

2、技术要求

（1）电梯基本功能：基本功能全部含有，不限于以下功能

◆全集选控制运行功能      ◆超载保护功能

◆超载报警功能            ◆超速电气保护功能

◆超速机械保护功能        ◆光幕保护功能

◆门超载保护功能          ◆开关门时间超长保护功能

◆开门异常自动选层功能    ◆电机空转保护功能

◆电动机异常保护功能      ◆对讲机通讯功能

◆警铃报警功能            ◆故障低速自救运行功能

◆停梯在非门区报警功能    ◆位置异常自动校正功能

◆停电应急照明功能        ◆轿顶检修操作功能

◆轿内检修操作功能        ◆IC卡功能（梯控刷卡）

◆满载直驶运行功能        ◆无效指令自动消除功能

◆反向内指令自动消除功能  ◆起动补偿功能

◆开门时间自动调整功能    ◆无障碍功能

◆开门时间自动控制功能    ◆运行次数显示功能

◆故障自动检测功能        ◆层高自测量功能

◆清楚迫降功能            ◆故障自动存储功能

（2）电梯选择功能：消防服务（满足消防验收要求）、五方对讲（包含对讲终端到消防控制中心主机的线缆及施工）、轿内及厅外误召唤人工消除、光幕保护、基站可选，动态监控接口、读卡器接口、并联（单独标明增加并联的价格）

（3）门方式：中分自动门

（4）拖动系统：全数字矢量变频变压（VVVF）拖动方式

（5）控制系统：双32位数字化、模块化控制系统

（6）门机系统：永磁同步无齿轮变频门机，近门保护：光幕束≥120线

（7）曳引机：稀土永磁同步无齿轮曳引主机

（8）电梯机房及曳引机位置：曳引机安装在井道上方或机房内。

（9）详细列出电梯配置清单,要求带电梯样本。

（10）电梯档次为中国电梯十大品牌中高档住宅乘客电梯。

（11）电梯厅门、层门、小门套、轿厢：

①均为发纹不锈钢，不锈钢板厚度≥1.2mm；

②轿厢照明：嵌入式LED照明，应具有自动开关功能，且设有应急照明；

③轿厢内通风：横流换气扇；

④轿厢操作板：发纹不锈钢，带数码方向指示，微触按钮带光亮显示、LED显示、对讲系统、警铃按钮等必备设施，安装延时开关；

⑤轿厢地板采用PVC地板，要求耐磨损、耐污染、易清洁；发纹不锈钢装饰吊顶。

⑥层门信号装置：设有金属无底盒召唤，配备LED显示指示器。其面板为发纹不锈钢。

（12）电梯监控、智能管理、刷卡控制系统：①电梯投标单位应具有电梯厂家对监控、智能管理、刷卡计费系统授权资格；②配合招标人在电梯验收前将监控、智能管理、刷卡计费系统安装到位；③中标人负责监控、智能管理、刷卡计费系统安装后的电梯通过主管部门验收。

（13）电源：①动力电源：交流三相380V 50HZ；②照明电源：单相220V、50Hz；③电梯电缆自电梯电源箱至电梯控制箱采购及施工由中标方负责。

（14）井道内应设有维修照明（报价包含井道照明系统的设备采购和安装施工）；

（15）厢门安全系统：密集型光幕门保护；

（16）有关材质：①厅门地坎、轿厢地坎：硬质铝合金  ②对重块：按厂家标准提供；③所有发纹不锈钢材质：304；④其他：按国家、行业和企业有关标准规定。

（17）投标人详细说明：电梯曳引系统、控制系统、门系统、安全保证等系统的配置、型号、规格、制造商名称及能反映所提供的电梯性能特征的资料,如主机功率,平层精度,机房噪音,轿箱运行噪音,开关门噪音等等。

（18）电梯应有维修安全措施。确保维修人员安全，防止乘客因误入维修电梯而发生的各种危险和伤害。

（19）电梯未验收交付前基站设置自动停靠顶层，验收交付后根据招标人要求基站恢复停靠一层。

3、技术条件

（1）当供电电压波动≤±10%及供电频率波动≤±3%时，电梯仍能正常运行。

（2）噪声：符合国家标准；

（3）平层精度≤±3㎜。

（4）起、制动及额定运行时乘客应感觉不到抖动、冲击等现象；

（5）交付使用后，单台电梯年总故障次数应≤4次。

（6）投标人应提供所供电梯的主要技术参数：

①曳引机功率

②满载上升时起动电流；额定速度时的电流值

③任何载荷时额定运行速度的误差值

④开门、关门时间

⑤单层起、制动运行一个循环时间

⑥电梯使用寿命：整机及主要部件（曳引轮、减速机、电脑板、变频调速器、电机、主钢丝绳、轿厢等）

（三）、安装和验收

1、应符合GB7588，GB10053，GBT10058，GBT10059，GB10060，GB16899等国家最新现行标准规定，所供设备其技术标准，不得低于上述标准，不得低于国家最新行业验收标准。

2、中标人在合同签订后五个工作日内应向招标人提供如下中文资料及文件（三套）。

（1）井道图纸

（2）电梯安装图纸

（3）电气原理图及符号说明

3、中标人在验收时应向招标人提供的中文资料及文件（二套）

（1）产品质量证明文件

（2）电梯使用维护说明书

（3）电梯部件安装图纸

（4）安装调试文件及说明书

（5）易损件及常用备品清单

（6）专用工具及仪器、仪表清单

（7）装箱清单、产品出厂检验报告

4、中标人应在验收时向招标人提供电梯安装验收证明文件及当地政府指定部门颁发的使用许可证。

5、只有所有的试验内容均满足生产厂及国家有关标准的要求时，方可正式办理验收和移交手续。电梯安装调试检验，依据国家规定的检测标准以及招标文件的技术条件等进行。检验达到一次检验合格交付使用。

（四）、质保期、免保期及维护保养

1、电梯设备（整机）质保期、免保期为取得电梯运行许可证且工程竣工验收合格之日后最低24个月；

2、电梯的维护保养：保养周期按行业规范标准执行。卖方所提供的设备发生故障后，买方应立即通知卖方。对于操作故障卖方应在接到故障通知2小时内给予解答；对于设备故障，卖方应在接到故障通知后2小时内派技术人员到达现场。在接到故障通知后，若卖方在应该到达现场的情况下而未能在2 小时内到达现场，买方或使用单位有权要求卖方给予赔偿，具体做法是从接到故障通知之日的第2天起，每天赔偿买方质量保证金的2%。

3、技术服务

（1）安装调试：投标人承担电梯的安装、调试及试运行，经安全部门检验合格交付使用。安装、调试等所需的辅助材料、人工费、管理费、利润等均包括在报价内。

（2）安装、调试过程中免费为采购人培训1-3名相关的运行维护人员。达到持证上岗的独立操作能力。

（3）投标人应向招标人提供全套设备的产品技术样本，设备安装、调试、维修和使用手册，以及设备制造、安装标准和技术规范等相关的技术资料中文2套，主要部件原装进口的除提供2套英文资料外还需提供2套中文资料。

（4）安装调试过程中由于投标人的责任出现的安全事故由投标人负责。

（五）、图纸

另行提供。

（六）、附录：技术规格响应书

1、 技术规格：

2、 轿厢设计：

3、 梯厅入口设计：

4、 基本功能配置：

5、 配置进口件：

6、 技术支持及售后服务承诺所遵循的标准和质量保证：

6.1 投标人提供的所有货物，其生产商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合国家标准。投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明。

6.2 投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应符合相应的国家标准。

6.3 投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

6.4 投标人应遵守有关地方法规、规定、法令和规则的有关要求。

7、 主要技术参数和要求

投标人所提供的货物技术规格应符合每个品目的技术规格和要求，如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况：如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。

8、 技术文件要求

投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标人评标、定标。投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件”而不是“复制件”。

9、 软件升级

卖方有责任及时向买方通报软件升级情况，卖方应免费提供软件升级服务。

10、 包装与储运要求

需包扎和装箱的零部件，应保证其不受损伤和腐蚀，并符合GB/T 13384-1992《机电产品包装通用技术条件》和运输的有关要求。

10.1 包装与保护

10.2 投标人应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

10.3 货物的包装

（1） 货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

（2） 货物装箱清单及文件

（3） 货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须有招标文件所要求的所有文件和资料。

11、 安装、调试、检定和验收

11.1 场地环境

在安装、调试过程中提供水和电源（费用由卖方承担）。卖方负责并自付费用当货物到达现场后卸货及解决起重设备、辅助设备等安装调试所需设备。

11.2 安装、调试

合同中提供的所有设备全部应由卖方完成安装调试，并允许买方的技术人员参与工作。一切在安装调试中的设备损坏，责任均在卖方。从设备一开始安装至最终验收签字完成期间，买方允许卖方工程师一天24 小时安装调试设备，并提供必要的条件。

11.3 检定和验收

（1）安装调试后，卖方向买方和监理方提出质量技术监督部门检定及验收申请。

（2）卖方提出申请后，卖方负责与质量技术监督部门联系检定事宜并承担相应的一切检定费用（包括租用检定用具等），经质量技术监督部门检定合格后，发给使用许可证。

（3）经质量技术监督部门检定合格发给检定证书后，由买方、监理方和卖方共同组成验收工作组进行验收，按标书及合同要求对所提供设备数量、质量、性能和安装进行验收，设备验收合格后，须经买方、监理方在验收单上签字后验收工作完成。

（4）卖方提出申请检定及验收后，由于买方和监理的原因不能及时进行的，买方和监理收到验收申请之日起一个月后，即可作为通过检定及验收合格处理。

（5）验收期限以投标方所报期限为准。招标方给予配合，但不承担工期延误的任何责任。延期所造成的所有后果由投标方承担，以合同违约约定为准。

# 五、要求投标人条件：

1、投标申请人须是在中国境内注册，具有独立法人资格的电梯制造厂商或获得制造厂商对本工程投标唯一授权的代理商；

2、电梯制造厂商具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）及其许可明细表（级别须满足本次招标的电梯类别）；

3、电梯安装及维保单位均为电梯制造厂商或电梯制造厂商授权的单位，且应具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯，施工类别中包含安装、维修，级别须满足本次招标的电梯类别）；

4、在威海市应设有常驻维护保养机构；

5、允许联合体投标，联合体主办方应为电梯制造厂商或代理商、协办方应为具有电梯安装资质的安装单位。

6、在中国境内注册的独立法人，注册时间不低于三年；

7、投标单位近三年来主要工程业绩，要求提供合同；

8、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务能力；

9、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

10、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

11、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

六、投标报价

1、投标人应在投标报价分项明细表中准确标明所供货物的单价、合价和投标总报价。报价应报出设备费（含设计费）、选择功能费、随机备品备件和易耗品及专用工具、井道中导轨以及固定导轨的槽钢（客梯井道）、机房中打洞开孔、固定设备用的槽钢和所有部件、材料（包括预埋件）费、运输、保管（包括验收合格前成品保护费）、装卸、保险、安装（包括电梯井道土建误差以及预留井道尺寸与安装尺寸之间的误差所产生的费用、楼板开洞、现场井道缺陷修复、后期混凝土保护底座工程）、调试、试运行、验收（包括安装及质保、免保期内的商检部门、技术监督局检验）、培训、技术服务、税金、利润，直到取得电梯运行许可证交给招标人使用以及在质保期及免保期内的日常维护保养（按TSGT5001-2009规定进行日常维护和保养）、保修（质量保证期内发生的任何缺陷的修复）、售后服务等按照交钥匙工程的一切费用，所有这些应填入投标分项报价明细表的适宜栏内。现场施工所需的水、电、临时设施、场内运输、脚手架、井道照明、爬梯、安全保障、文明警示等，包括合同条款中以及招标文件中规定的及合理推理出投标人履行自身义务需支付的所有费用。所有这些应填入投标分项报价明细表的适宜栏内。如果报价明细表中有缺项，应视为漏报项价格已分摊在其它项目中。投标报价有效期90天。

2、本工程的投标报价不包括总包单位的总包服务费，如现场发生费用由三方协商。

3、投标价格采用价格固定方式

投标人的报价在投标有效期内及合同履行完毕前应固定不变，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将因不响应招标文件而被拒绝（货物数量发生变化除外）。招标文件中所给出的电梯数量为暂估量，实际供货及安装时，以招标人规定的时间和数量为准，结算时按招标人和监理方共同签收的实际供货量及安装量乘以投标综合单价计算。

4、招标人根据中标人的实际履约情况或整体工期进度要求，保留对电梯数量进行调整的权利而不承担违约责任。

5、中标人在安装期间要严格执行威海市安全文明施工管理规定，并确保本工程不发生重大安全事故。若因投标人原因发生安全责任事故，投标人承担全部责任和经济损失，若对招标人造成损失，赔偿相应的金额。

七、付款方式

各投标单位自行提报最优惠付款方式。

八、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件，原件备查。

（2）企业税务登记证副本复印件，原件备查。

（3）企业资质复印件，原件备查。

（4）法定代表人资格证书（身份证复印件），原件备查。

（5）法人授权委托书（身份证复印件），原件备查。

（6）安全生产许可证复印件，原件备查。

（7）投标方近三年业绩简介（合同复印件），带合同原件备查。

（8）投标方近二年的银行流水。

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

- 资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

九、投诉、监督

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

十、招标文件的获取及开标地点

1.报价保证金为人民币伍万元整。

2.报价保证金应当在投标报价截止时间前24小时到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的报价保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

3、投标保证金，中标者转为履约保证金，于全部货物供应完成后无息全额退还，未中标者于决标后无息全额退还。

投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

A、投标人在投标有效期内撤回投标的；

B、因中标人原因未能在规定期限内签署合同协议或中标人主动放弃中标的。

C、经查实发现有围标、串标情况的。

4、投标文件要求：

（1）正本一份，副本二份及电子版标书（U盘）；投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，外形平面尺寸为国际A4纸型。

（2）招标文件中表明签章的地方必须由法定代表人或委托代理人签章并且盖公章，复印件每页都须盖公章。

（3）全部投标文件应包装在一个包封中，包封应贴封条，封条上写明投标人名称、工程名称。

（4）装订要求：投标文件采用胶装方式，装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

5、2022年12月12日上午9点统一勘察现场，解疑答惑。各投标单位自行准时到达璞悦湾工地南门集合，实勘联系人：原明刚18606300085。

6、请于 2022年12月16 日 15 点前携带标书密封后送至悦海名居办公室，开标时间另行通知。投标人开标时须携带以下证件原件备查：

（1）法人身份证明或授权委托书、企业法定代表人或授权委托代理人身份证、营业执照副本、资质证书副本（证书上印制二维码标识的可不提供原件）；

（2）招标文件中要求的开标时必须携带的其它证明原件。

# 十一、其他：

招标联系人：柏翰林           电话：0631-5268777

技术联系人：原明刚           电话：18606300085

答疑统一回复

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：  性 别：  年 龄：  职 务：，系（投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：（盖章）

日  期：年月日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的             （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：      性别：      年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

三、投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

含税现金报价（人民币大写）：（￥               ）

含税抵顶报价（人民币大写）：（￥               ）

抵顶比例（不低于40%）：

税率：

付款方式：

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到。

5、我方承诺质保期：  个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币元（大写）投标保证金已递交。

9、报价有效期90天。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：

四、报价表

附表1－1

迪尚璞悦湾电梯参数

| 梯号 | 对重 | 总台数 | 载重(KG) | 速度（m/s） | 停层 | 站数 | 提升高度 (m) | 机房 | 井道尺寸(m) | 机房尺寸(m) | 门洞宽度(m) | 底坑深度 (m) | 顶层净高(m) | 机房净高 (m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 侧对重 | 2 | 1000 | ≥1.6 | -2～17F | 19 | 57.55 | 有 | 2.0*2.5 | 2.0*2.5 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 2.3 | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |
| 2#楼 | 侧对重 | 2 | 1000 | ≥1.6 | -1F、1F、3～26F、2F网点不停 | 26 | 80.15 | 有 | 2.0*2.5 | 2.0*2.5 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 2.3 | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |
| G1#楼 | 侧对重 | 1 | 1000 | ≥1.0 | 1F～2F | 2 | 7.7 | 无 | 2.0*2.5 |  | 1.1 | 1.6 |  |  | 担架电梯无障碍电梯 |
| 3#楼 | 侧对重 | 2 | 1000 | ≥1.6 | -2～27F | 29 | 82.7 | 有 | 2.0*2.5 | 2.0*2.5 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 2.3 | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |
| 4#楼 | 侧对重 | 2 | 1000 | ≥1.6 | -2～18F | 20 | 57.55 | 有 | 2.0*2.5 | 2.0*2.5 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 2.3 | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |
| 5#楼 | 侧对重 | 2 | 800 | ≥1.0 | -2～11F | 13 |  | 有 | 2.0*2.1 |  | 1.1 | 1.5 | 4.55 | 2.3 | 客梯无障碍电梯（对开门） |
| 6#楼 | 侧对重 | 2 | 1000 | ≥1.6 | -2～18F | 20 | 57.55 | 有 | 2.0*2.5 | 2.0*2.5 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 2.3 | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |

附表2－1

各投标单位根据附表1－1参数在下表中按照各自品牌参数重新填报

| 梯号 | 对重 | 总台数 | 载重(KG) | 速度（m/s） | 停层 | 站数 | 提升高度 (m) | 机房 | 井道尺寸(m) | 机房尺寸(m) | 门洞宽度(m) | 底坑深度 (m) | 顶层净高(m) | 机房净高 (m) | 轿厢尺寸(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |
| 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |
| G1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担架电梯无障碍电梯 |
| 3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |
| 4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |
| 5#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 客梯无障碍电梯（对开门） |
| 6#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担架电梯无障碍电梯兼消防电梯 |

- 附表3－1  投标报价表

|  | 规格 型号 | 数量（台） | 单价（含税） |  |  | 总价 （含税） | 税率 | 品牌及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 运杂费 |  |  |  |
| 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备费总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费及其它费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税现金总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税抵顶总报价（元） （抵顶比例不低于40%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期（包含排产期、安装期及验收期） 排产期天，安装期天，验收期天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期及免保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：由各投标单位自行填报，说明付款时间或节点、付款比例、顶房比例等。 |  | 现金付款方式： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抵顶付款方式： |  |  |  |  |  |  |

金额单位：人民币元

注：此表中的合价必须对应电梯编号的《投标分项报价明细表》中报价一致。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

- 附表4－1  投标分项报价明细表

单位：人民币万元

| 电梯编号 |  | 电梯型号 |  |  |  |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 （万元） |  | 合价 （万元） |  |
| 1 | 电梯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 易损件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 第三方检验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输费、保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 此表须按电梯编号填报；

2. 价格中包括制造、随机备件、管理费、应付各项税费、利润等全部费用；

3．如有其他费用时，应列明费用名称。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

附表5－1  主要部件的报价表

电梯名称：品牌号：           单位：人民币万元

| 序号 | 部件名称 | 规格、型号、品牌 | 国别产地 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曳引机 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制系统主板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光幕 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刷卡器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注： 1. 价格中包括制造、随机备件、管理费、各种应付税费等全部费用；

2. 此表应分电梯名称、品牌填写。

3. 后附相关证明材料。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

- 附表6－1  投标总价内的随机备品备件明细表

电梯名称：品牌号：          单位：人民币万元

| 序号 | 随机备品备件名称 | 生产企业及产地 | 型号 规格 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

- 附表7－1  投标总价内的易损件明细表

电梯名称：品牌号：          单位：人民币万元

| 序号 | 备易损件名称 | 生产企业 及产地 | 型号 规格 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

- 附表8－1  投标总价内的随机专用工具明细表

电梯名称：品牌号：          单位：人民币万元

| 序号 | 专用工具名称 | 生产企业 及产地 | 型号 规格 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

- 附表9－1  质保期外长期优惠供应的备品备件明细表

电梯名称：品牌号：          单位：人民币万元

| 序号 | 备品备件名称 | 生产企业 及产地 | 型号 规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：此表格单独编制，不包括在投标总报价内，供评标时参考。

- 附表10－1  质保期外长期优惠供应的易损件明细表

电梯名称：品牌号：          单位：人民币万元

| 序号 | 易损件名称 | 生产企业 及产地 | 型号 规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：此表格单独编制，不包括在投标总报价内，供评标时参考。

- 附表11－1  质保期外长期优惠供应的专用工具明细表

电梯名称：品牌号：          单位：人民币万元

| 序号 | 专用工具名称 | 生产企业 及产地 | 型号 规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：此表格单独编制，不包括在投标总报价内，供评标时参考。

- 附表12－1  进口（零）部件清单

电梯名称：品牌号：          单位：人民币万元

| 部件编号 | 部件 名称 | 型 号 | 规格及主要技术参数 | 原产地 | 生产企业 | 品 牌 | 单 价 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应详细列明进口部件清单，供评标参考。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

- 附表13－1  免保及质保期外五年维修保养费用明细表

电梯名称：品牌号：          单位：人民币万元

| 电梯编号 | 型号规格 | 年维修保养费用（元/台·年） |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：此表格单独编制，不包括在投标总报价内，供评标时参考。

- 附表14－1  商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 条款 | 投标文件的 对应条款 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：表格不够可自行扩展。

- 附表15－1  投标人近三年类似项目业绩一览表

- （2020/ / —2022/ / ）

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 货物名称及 规 格 | 层站 | 数量 | 合同金额 | 安装竣工日期 | 建设单位名称 | 建设单位 地址和电话 | 业主 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

附表16－1  技术规格响应表

| 序号 | 响应项目 | 响应描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规格 |  |  |
| 2 | 轿厢设计 |  |  |
| 3 | 梯厅入口设计 |  |  |
| 4 | 功能配置 |  |  |
| 5 | 进口件配置 |  |  |
| 6 | …… |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：投标人应对照第二卷技术规格及要求，详细填写对本工程技术要求和功能要求的响应情况。

附表17－1  电梯技术规格偏差表

| 项 次 或 页 次 |  | 规格描述 | 与招标文件的 偏 差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：如无偏差，请在本表上写“无”

附表18－1  设备部件明细表

| 序号 | 部件名称 | 规格、型号 | 品牌、产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 曳引系统 |  |  |  |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |
| 2 | 制动器 |  |  |  |
| 3 | 旋转编码器 |  |  |  |
| 4 | 曳引钢丝绳 |  |  |  |
| 5 | 限速器钢丝绳 |  |  |  |
| 6 | 导向轮 |  |  |  |
| 7 | 反绳轮 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 二 | 导向系统 |  |  |  |
| 1 | 导轨 |  |  |  |
| 2 | 导靴 |  |  |  |
| 3 | 导轨架 |  |  |  |
| 4 | 预埋件 |  |  |  |
| 5 | 支架 |  |  |  |
| 6 | 膨胀螺栓 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 三 | 轿厢 |  |  |  |
| 1 | 轿厢架 |  |  |  |
| 2 | 轿厢基层板 |  |  |  |
| 3 | 轿厢面层板 |  |  |  |
| 4 | 轿厢吊顶板 |  |  |  |
| 5 | 轿厢地板 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 四 | 门系统 |  |  |  |
| 1 | 轿厢门 |  |  |  |
| 2 | 层门 |  |  |  |
| 3 | 门机 |  |  |  |
| 4 | 光幕 |  |  |  |
| 5 | 门锁装置 |  |  |  |
| 6 | 门触点 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 五 | 重量平衡系统 |  |  |  |
| 1 | 对重 |  |  |  |
| 2 | 重量补偿装置 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 六 | 电气控制系统 |  |  |  |
| 1 | 控制柜 |  |  |  |
| 2 | 系统主板 |  |  |  |
| 3 | 变频器 |  |  |  |
| 4 | 平层装置 |  |  |  |
| 5 | 选层器 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 七 | 安全保护系统 |  |  |  |
| 1 | 限速器 |  |  |  |
| 2 | 安全钳 |  |  |  |
| 3 | 夹绳器 |  |  |  |
| 4 | 缓冲器 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 八 | 供电系统 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  |  |  |
| 2 | 电缆 |  |  |  |
| 3 | 灯具（井道） |  |  |  |
| 4 | 灯具（轿厢） |  |  |  |
| 5 | 插座 |  |  |  |
| 6 | 通风 |  |  |  |
| 7 | 配管 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

附表19－1  拟投入本工程的施工设备、仪器情况表

| 序 号 | 名 称 | 型号 规格 | 数量（台） | 总 功 率 （KW/hp） | 制 造 国 或 产 地 | 制 造 年 份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

- 附表20－1   电梯安装工程项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| 参加工作 时 间 |  |  | 资格等级 |  |  |  | 从事负责人年 限 |  |  |
| 已完安装电梯工程项目的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设单位 |  | 电梯规格 |  | 开竣工时间 |  | 工程质量 |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

- 附表21－1  安装工程项目部人员表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职务\职称 （资格证） | 已承担工程业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

辅助资料表

1、资 格 证 明

提供企业法人营业执照、企业资质证书及获奖证书等。

迪尚林海璞悦湾项目电梯采购及安装工程 投标文件 投 标 人：（公章） 法人代表：（签章） 代 理 人：（签字） 电 话： 传 真： 日 期：