迪尚林海璞悦湾

石材幕墙工程

招

标

文

件

2023年9月

迪尚（山东）康养发展有限公司

迪尚林海璞悦湾石材幕墙工程将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

# 一、项目名称工程地点

项目名称:迪尚林海璞悦湾

项目地点: 火炬路北，锦州路东

# 二、工程基本情况

项目规模：项目总建筑面积78458.94m²，6栋11—27层住宅及1栋3层商业配套房。施工总工期不超过60日历天。

## 三、招标范围

本项目各楼栋单元门头外墙、商业配套房外墙、门卫室的石材幕墙及门卫室铝单板装饰的二次深化设计、制作与安装。

四、规范标准及技术要求：

1、规范及技术标准：

1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》            GB50210-2001

1.2、《建筑工程施工质量验收统一标准》            GB50300—2001

1.3、《金属与石材幕墙工程技术规范》           JGJ133－2001

1.4、《工程建设强制性标准》（房屋建筑部分）

1.5、《民用建筑设计通则》JGJ37-87

1.6、《住宅设计规范》GB50096-2011

1.7、其它国家现行规范和标准，施工图纸，甲方要求。

2、技术管理要求

2.1、中标后根据建设单位要求，进行二次深化设计并报审通过，满足外立面效果。

2.2、所有石材厚度应不小于25mm。嵌缝胶应同石材颜色相近。

（1）饰面石材板的品种、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。

（2）面层与基底应安装牢固，粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定，焊点需做防锈、防腐处理。

（3）表面平整、洁净；拼花正确、纹理清晰通顺，颜色均匀一致；非整板部位安排适宜，阴阳角处的板压向正确。

（4）缝格均匀，板缝通顺，接缝填嵌密实，宽窄一致，无错台错位。

（5）突出物如穿墙管道等周围的板采取整板套割，尺寸准确，边缘吻合整齐、平顺。

（6）滴水线顺直，流水坡向正确、清晰美观。

（7）膨胀螺栓、连接铁件等配套的钢垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件的质量，必须符合国家现行有关标准的规定。

2.3、本工程外墙施工应严格控制操作工艺，防止引发火灾事故。龙骨安装预埋件，需剔除保温的位置，应尺寸适当，不可对保温面层造成破损。

2.4、除门卫保温岩棉厚度为80mm，其他岩棉保温皆为100厚。燃烧性能A级，密度为140kg/m3。

（1）按照石材龙骨的间距进行岩棉板裁切，并自下而上沿水平方向横向交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接，应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列，错开距离1/2板长。嵌 填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。拼缝不大于2mm，缝隙用专用胶带粘贴。

（2）岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于50mm，使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1～2mm。在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

（3）岩棉保温面层允许偏差要求：表面平整度4mm，立面垂直度4mm，分隔缝直线度3mm。

（4）大面施工前先做样板，样板验收通过后展开施工。现场出现不满足要求的施工情况，所有责任由投标方承担。

2.5、本工程所使用的金属部分均采用热镀锌或不锈钢材质。

2.6石材为黄金麻（开标前需提供小样），铝单板颜色为深咖色，以甲方确认的样板为准。

3、材料要求：

主要材料品牌及要求

| 序号 | 项目 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽钢、角钢国标 | 鞍钢或同等品牌 | 河北 |
| 2 | 不锈钢挂件(209) | 奥特或同等品牌 | 江苏 |
| 3 | 不锈钢螺栓 | 捷诺力、固万基或同等品牌 | 江苏 |
| 4 | 化学螺栓 | 固上森、伍尔特或同等品牌 | 河北 |
| 5 | 耐候密封胶 | 之江或同等品牌 | 浙江杭州 |
| 6 | 电焊条 | 大桥或同等品牌 | 天津 |
| 7 | 理石胶 | 大力宝或同等品牌 | 上海 |
| 8 | 外墙干挂石材 | 吸水率小于0.8% | 弯曲强度大于8.0MPa |
| 9 | 铝单板（厚度3mm） | 方大、强辉、墙煌或同等品牌 |  |

注：以上材料均需提供实物样品。

4、验收要求：

4.1、 型材 （铝单板、槽钢、角钢、锚栓）

（1）型材均选国内一线大厂的优质材料，品牌满足招标要求；

（2）所有钢材、预埋钢件的内、外表面，均需进行热镀锌防锈处理；

（3）所有杆件连接部位在焊接完毕后，须除去毛刺焊渣、油污铁锈、打磨平整；

（4）工程所有使用的型材的选用与加工制作必须按照设计图纸要求实施。

4.2、施工与安装

（1）施工前经样板验收合格后方可进行大面积施工；

（2）安装后出现破损，需及时修补，外观效果无明显差别；

（3）必须有切实可行的成品保护措施；

4.3安装允许偏差及检验

# 五、要求投标人条件：

1、在中国境内注册的独立法人；

2、投标单位近二年来主要工程施工业绩，要求提供合同；

3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；

5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；

7、投标人具备图纸二次深化能力。满足主管部门专业资质要求，深化设计需经图审通过。

# 六、投标报价

1、报价：投标报价为“大包价”，大包价包括人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、成品保护费、施工用水用电费、图纸设计费、图审中心审查费、六套盖章蓝图费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务等全部费用。

1.1、招标实行淘汰第一次报价最高的规定，若投标单位少于三家（含三家），则不执行此规定。

1.2、投标单位需考虑抵顶，抵顶比例不低于工程造价的40% ，抵顶报价建议和现金价相同，可填报抵顶房价的下浮比例。

1.3、投标单位的最近一次报价不能高于上次报价，否则做废标处理。

1.4、评标规则：招标实行3%价格保护规则，即开标现场为公开第一次报价，第二次报价为密封报价，二次报价最低的投标单位获得优先谈判权，在后续最终报价时，获得优先谈判权的投标单位若不是最低价，但报价与最低价差价在3%以内（含3%），则优先约谈该投标单位。

- 投标人依据施工图纸进行二次深化设计（需在10日内报审通过），结合现场实际进行报价，报价工程量计算错误或漏项的风险由投标人承担，招标人视为已包含在大包价内，中标后一律不再增加。装修改造施工期间按确定的方案进行施工，方案不调整、不变更，不增加任何施工费用。中标后因甲方调整图纸，结合实际情况甲乙双方现场签证确认。

- 甲方不统一组织参标企业勘察现场。

4、施工过程中，中标人必须采取有效措施确保人员、周围的设施、设备、门窗、外墙不受污染，并承担由此而增加的投入措施费用。否则，造成的损失和责任均由中标单位承担，并负责赔偿。

5、现场施工的二次搬运费、脚手架、垂直运输等相关费用，均由中标人承担，所投标报价视为已包含此部分费用，结算时不得另行计取。

6、现场施工的水、电接驳点由招标人提供，费用由中标单位承担。水、电使用时需安装计量表，费用的结算值为计量加损耗分摊量乘以单价计算。

7、投标人自行到项目现场踏勘，以充分了解项目位置、施工场地、交通场地及其他影响投标报价的情况，任何因忽视或误解以上情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8、结算总造价5%为质量保修金，质保期满且经使用单位确认后无息予以退还。

9、招标过程中对于招标人组织的开标及答疑等过程，投标单位需安排主要负责人（有定价权）、技术负责人参加。

# 七、付款方式

各投标单位自行提报对招标人最优惠付款方式。

# 八、工程质量及质量保证期

1、工程质量要求：合格；

2、投标单位在投标文件中应明确所投标产品的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料必须是国标并经招标单位认可。

3、质量保修期：不低于国家规定

# 九、相关要求：

1、参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）法人授权委托书

（3）企业税务登记证副本复印件

（4）工业产品备案证复印件

（5）企业生产标准证书

（6）产品检验报告

（7）施工企业资质证件。

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。

- 资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

2、中标人应遵守工程建设安全生产和防火有关管理规定，严格按安全文明施工标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护和防火措施，消除事故隐患，确保自有工人和作业范围内其他人员的安全不受损害。特殊工种作业需持证上岗且人证相符。

由于中标人安全措施不力造成安全或火灾事故的责任和因此发生的费用，均由中标人承担。

十、投诉、监督

1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：06315210592。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

# 十一、投标注意事项：

1、投标者需缴纳两万元整投标保证金，中标者转为履约保证金保留至工程竣工后无息退还。落标者于决标后无息退还。在投标报价有效期内，中标单位收到中标通知后如不按报价履约的，投标保证金不予以退还。

2、投标保证金应当在报价截止时间24小时前到达招标单位指定帐户，不接收现金形式交纳的投标保证金。

开户名称：迪尚（山东）康养发展有限公司

开户银行：工商银行威海分行营业部

银行帐号：1614028209100210103

- 3、请于2023年9月18日下午15：00点前将标书密封后送至悦海名居办公室，开标时间另行通知。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书（U盘），每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

# 4、投标报价有效期60日。

# 十二、其他：

附件：

- 投标报价表

- 工程量清单

招标联系人：柏翰林           电话：0631-5268777

设计联系人：崔玉龙           电话：15606300063

工程联系人：闫志方           电话：18363176288

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系        （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明！

投标人：                        （盖章）

日  期：      年   月   日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的        （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托！

代理人：                性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

投标人：                          （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投 标 书

迪尚（山东）康养发展有限公司：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标，为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：

现金含税总报价人民币（大写）：                           （￥               ）

抵顶房价下浮比例_________  抵顶比例（不低于40%）

税率：

付款方式：

3、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间内供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

4、我方保证质量标准达到                         。

5、我方承诺质保期：      个月。

6、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

8、我方金额为人民币            元（大写）投标保证金已递交。

9、报价有效期60天。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签章）

单位地址：

邮政编码：           电话：               传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：     年     月

###### 四、开 标 一 览 表

项目名称：                                 单位：人民币（元）

| 投标单位名称： |  |
| --- | --- |
| 含税现金投标总报价 | 元 （税率 % ） |
| 抵顶报价 | 抵顶房价下浮比例___________ 抵顶比例 （税率 % ） |
| 质保期 | 年 |
| 付款方式：由各投标单位自行填报，说明付款时间或节点、付款比例等。 |  |

备注：附报价清单

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

| 建设单位名称 | 项目名称及建设地点 | 建 设 规 模 | 开竣工日 期 | 合 同 价 格 | 质量达到标准 | 合同履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近二年来所承建类似工程情况一览表

投标单位：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签章）

日期: